编  号：

# 枣庄高新技术产业开发区

环境质量监测报告

(2025年度)

# 枣庄高新技术产业开发区

2025年12月

目录

第一章  概况	1

第一节 环境质量监测计划	1

第二节 分析方法	7

第三节 质量保证和质量控制	11

第二章  环境质量状况	14

第一节 环境空气质量	14

第二节 地表水环境质量	23

第三节 地下水环境质量	34

第四节 声环境	42

第三章  结论	46

附件：

环境质量监测报告

第一章  概况

枣庄高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）位于枣庄市中心城区，其中国家级开发区的规划建设用地范围：东至小吕巷村东侧，南至来泉庄村南200米，西至龟山脚下，北至蒋庄村南侧，最新核准面积为761公顷。2012年，经枣庄市委确定，将东至张范镇东边界，西至永府北路，南至光明西路~祁连山路~黑龙江路~武夷山路~光明大道~店韩路~杨峪森林公园，北至枣曹公路，总面积116.6平方公里的区域划入枣庄高新技术产业开发区管辖。

枣庄高新技术产业开发区于2020年完成规划环评，根据《关于落实产业园区跟踪监测有关工作的通知》（鲁环办许可函[2022]90号）、枣庄市生态环境局关于转发《关于落实产业园区跟踪监测有关工作的通知》的要求，需要对枣庄高新技术产业开发区规划环评中提出的跟踪监测进行落实并编制年度监测报告。

第一节 环境质量监测计划

### 一、高新区空气质量监测

一、环境质量监测

（一）监测点位：南石村村委会（主导风上风向对照点）、大甘霖村村委会（临近北侧化工基地）、山东润峰电子科技有限公司（山东省环境监测子站）（综合工业用地内）、枣庄职业学院（主导风下风向监控点）、东仓村村委会（综合工业用地下风向）石榴园风景名胜区内娘娘坟村北侧共设置6个监测点。

（二）监测项目：氟化物（F-）、氨（NH4）、硫化氢（H2S）、非甲烷总烃（NMHC）、氯化氢(HCL)、挥发性有机物（VOCs）、苯（C6H6）、甲苯（C7H8）、二甲苯（C8H），气象六参数（风向、风速、总云量、低云量、气压和气温）。

（三）监测频次：每日24小时连续监测和小时值监测。

见表1-1。

表1-1  高新区环境空气监测点位明细表

| 监测项目 | 测点个数 | 监测点位 | 东经E° | 北纬N° | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟化物：小时值、日均值 氨气、H2S、非甲烷总烃、VOCs、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯：小时值 | 6 | 南石村村委会（主导风上风向对照点） | 117.34249 | 34.82425 | 手工监测 |
| 氟化物：小时值、日均值 氨气、H2S、非甲烷总烃、VOCs、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯：小时值 |  | 大甘霖村村委会（临近北侧化工基地） | 117.45921 | 34.85050 |  |
| 氟化物：小时值、日均值 氨气、H2S、非甲烷总烃、VOCs、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯：小时值 |  | 山东润峰电子科技有限公司（综合工业用地内） | 117.36513 | 34.82382 |  |
| 氟化物：小时值、日均值 氨气、H2S、非甲烷总烃、VOCs、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯：小时值 |  | 枣庄职业学院（主导风下风向监控点） | 117.30368 | 34.82776 |  |
| 氟化物：小时值、日均值 氨气、H2S、非甲烷总烃、VOCs、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯：小时值 |  | 东仓村村委会（综合工业用地下风向） | 117.26908 | 34.82996 |  |
| 氟化物：小时值、日均值 氨气、H2S、非甲烷总烃、VOCs、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯：小时值 |  | 石榴园风景名胜区内娘娘坟村北侧 | 117.36021 | 34.81404 |  |

### 二、地表水环境监测

二、地表水环境质量监测

（一）监测点位：蟠龙河入规划区断面、高新区污水处理厂排污口汇入蟠龙河南支上游100m、蟠龙河长白山路断面、陶庄污水处理厂蟠龙河排放口上游500m、蟠龙河出规划区界断面、蟠龙河南支上游断面各设一个监测点。见表1-2。

（二）监测项目：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、TN、氨氮、总磷、氟化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、铜、锌、砷、汞、镉、六价铬、铅。

（三）监测频次：监测3天，每天1次

表1-2  枣庄市主要地表水体监测点位

| 湖泊、河流名称 | 采样点位 | 东经E° | 北纬N° | 控制级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蟠龙河 | 蟠龙河入规划区断面 | 117.351947 | 34.860144 | 手工监测 |
|  | 蟠龙河长白山路断面 | 117.343464 | 34.856272 |  |
|  | 蟠龙河出规划区界断面 | 117.278744 | 34.835885 |  |
|  | 蟠龙河南支上游断面 | 117.449749 | 34.834354 |  |
| 高新区污水处理厂排污口汇入蟠龙河处 | 汇入蟠龙河处 | 117.356136 | 34.853520 |  |
| 陶庄污水处理厂蟠龙河排放口上游500m | 汇入蟠龙河排放口上游500m | 117.335103 | 34.850347 |  |

### 三、地下水水质监测

一、监测点位：依托高新区现有村庄自备井，设置18个监测点，西石沟村、大香城村、西谷山村、杏峪村、南山寨村、石农村、汤庄村、张范东村一村、张范西村、张范东村二村、西曲柏村西、西曲柏村东、匡山头村2、曲柏前村等。

二、监测项目：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、氟化物、

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铜、锌、铝、钠、硒、硫化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、碘化物等同时记录水位、井深、水温、监测井功能等信息。

三、监测频次：监测1天，1天1次。

表1-3  2025年地下水采样点基本情况

| 序号 | 地区 | 点位名称 | 东经E° | 北纬N° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新区 | 杏峪村 | 117.379768 | 34.803817 |
| 2 | 高新区 | 南山寨村 | 117.343185 | 34.837833 |
| 3 | 高新区 | 石农村 | 117.338844 | 34.839695 |
| 4 | 高新区 | 西石沟 | 117.331321 | 34.849468 |
| 5 | 高新区 | 汤庄村 | 117.483573 | 34.851175 |
| 6 | 高新区 | 张范东村一村 | 117.432558 | 34.833718 |
| 7 | 高新区 | 张范西村 | 117.424471 | 34.832891 |
| 8 | 高新区 | 张范东村二村 | 117.432722 | 34.827143 |
| 9 | 高新区 | 西谷山村 | 117.300909 | 34.834586 |
| 10 | 高新区 | 大香城 | 117.411881 | 34.806043 |
| 11 | 高新区 | 西曲柏村西 | 117.294047 | 34.842417 |
| 12 | 高新区 | 西曲柏村东 | 117.295106 | 34.844079 |
| 13 | 高新区 | 匡山头村2 | 117.284449 | 34.839112 |
| 14 | 高新区 | 曲柏前村 | 117.311576 | 34.841856 |
| 15 | 高新区 | 曲柏后村 | 117.309824 | 34.845663 |
| 16 | 高新区 | 兴仁村 | 117.284697 | 34.816707 |
| 17 | 高新区 | 匡山腰村 | 117.280471 | 34.828544 |
| 18 | 高新区 | 匡山头村(匡山鑫苑) | 117.274662 | 34.835076 |

### 四、声环境质量监测

一、监测点位：在高新区边界、主要声环境敏感点、交通干线和各声功能区边界上设点监测。具体点位见表1-4和表1-5。

二、监测项目：城市功能区声环境质量、城市道路交通声环境质量、敏感点声环境质量监测。

三、监测频次：执行《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）的规定。

城市功能区声环境质量监测，按照省厅下达的监测方案每年监测1次，昼夜各1次。

城市区域声环境质量监测，开展1次昼、夜间监测，每五年的中间年增加1次夜间监测，每个测点监测10分钟。监测工作应安排在春季或秋季。

城市道路交通声环境质量监测，开展1次昼、夜间监测，每五年的中间年增加1次夜间监测，每个测点监测20分钟，记录并报送20min车流量（中小型车、大型车），监测工作应安排在春季或秋季。

表1-4  功能区噪声监测点位

| 测点名称 | 功能区类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 青青花苑小区 | 3类声功能区 | 手工监测 |
| 山东益源环保科技有限公司 | 3a类声功能区 |  |
| 高新区管委会 | 2类声功能区 |  |
| 南石东村支部委员会 | 2类声功能区 |  |
| 张范镇第一中学 | 2类声功能区 |  |
| 枣庄市特殊教育学校 | 1类声功能区 |  |
| 富和园 | 城市区域声环境质量监测 |  |
| 新大都 | 城市区域声环境质量监测 |  |
| 兴仁村 | 城市区域声环境质量监测 |  |
| 风华里 | 城市区域声环境质量监测 |  |
| 枣庄职业学院 | 城市区域声环境质量监测 |  |
| 枣庄八中东校 | 城市区域声环境质量监测 |  |
| 南山寨村 | 城市区域声环境质量监测 |  |
| 金玉家园 | 城市区域声环境质量监测 |  |
| 阳光博士 | 城市区域声环境质量监测 |  |
| 亿恩科天润 | 城市区域声环境质量监测 |  |
| 金彭新能源 | 城市区域声环境质量监测 |  |
| 东方光源 | 城市区域声环境质量监测 |  |
| 小香城 | 城市区域声环境质量监测 |  |
| 大香城 | 城市区域声环境质量监测 |  |
| 人民电器双创园 | 城市区域声环境质量监测 |  |
| 东风本田 | 城市区域声环境质量监测 |  |

表1-5 道路交通噪声点位

| 路段名称 | 测点位置 | 功能区类型 | 控制级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光明路（主干） | 光明花苑南区 | 4a | 手工监测 |
| 祁连山路（主干） | 枣庄经济学校 | 4a |  |
| 长白山路（主干） | 安康苑 | 4a |  |
| 复元三路（主干） | 云溪小镇 | 4a |  |

第二节 分析方法

各项目测定所选用的方法均为国家标准方法或《环境监测技术规范》指定的统一方法，详见表1-6、表1-7、表1-8。

表1-6 环境空气监测分析方法

| 检测项目 | 分析方法依据 | 检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 氟化物 | HJ 955-2018 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法法 | 采样时间 1h | 采样时间24h |
|  |  | 0.5μg/m3 | 0.06μg/m3 |
| 氨 | HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.01mg/m3 |  |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版) 第三篇 第一章 十一、硫化氢（二）亚甲基蓝分光光度法 | 0.001mg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 （以碳计） | HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | 0.07mg/m3 |  |
| VOCs | HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法 | 0.3-1.0μg/m3 |  |
| 苯 | HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法 | 0.4μg/m3 |  |
| 甲苯 | HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法 | 0.4μg/m3 |  |
| 二甲苯 | HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法 | 0.6μg/m3 |  |

表1-7  地表水水质分析方法

| 检测项目 | 分析方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH | HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法 | / |
| 溶解氧 | HJ 506-2009 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 | / |
| 高锰酸盐指数 | GB/T 11892-1989水质 高锰酸盐指数的测定 酸性高锰酸钾滴定法 | 0.5mg/L |
| 化学需氧量 | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 4mg/L |
| 五日生化 需氧量 | HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
| 总氮 | HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05mg/L |
| 总磷 | GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L |
| 石油类 | HJ 970-2018水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） | 0.01mg/L |
| 阴离子表面 活性剂 | GB/T 7494-1987水质 离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | 0.05mg/L |
| 铬（六价） | GB 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L |
| 挥发酚 | HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.0003mg/L |
| 氟化物 | HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | 0.006mg/L |
| 氯化物 | HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | 0.007mg/L |
| 汞 | HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | 0.04μg/L |
| 铜 | HJ 700-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 0.08μg/L |
| 锌 | HJ 700-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 0.67μg/L |
| 砷 | HJ 700-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 0.12μg/L |
| 镉 | HJ 700-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 0.05μg/L |
| 铅 | HJ 700-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 0.09μg/L |
| 硫化物 | HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 0.01mg/L |

表1-8  地下水水质分析方法

| 检测项目 | 分析方法依据 | 检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度 | GB/T 5750.4-2023生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 （4.1）铂-钴标准比色法 | 5度 |  |
| 嗅和味 | GB/T 5750.4-2023生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 （6.1）嗅气和尝味法 | / |  |
| 浑浊度 | GB/T 5750.4-2023生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 （5.1）散射法-福尔马肼标准 | 0.5NTU |  |
|  | HJ 1075-2019水质 浊度的测定 浊度计法 | 0.3NTU |  |
| pH | GB/T 5750.4-2023生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 （8.1）玻璃电极法 | / |  |
| 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 （7.1）直接观察法 | / |  |
| 总硬度 （以CaCO3计） | GB/T 7477-87 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | 5mg/L |  |
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 (11.1)称量法 | / |  |
| 氟化物 | HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | 0.006mg/L |  |
| 氯化物 | HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | 0.007mg/L |  |
| 硝酸盐 （以N计） | HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | 0.004mg/L |  |
| 硫酸盐 | HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | 0.018mg/L |  |
| 亚硝酸盐 （以N计） | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 重氮偶合分光光度法 | 0.001mg/L |  |
| 锰 | HJ 776-2015水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.01mg/L |  |
| 铁 | HJ 776-2015水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.01mg/L |  |
| 铜 | HJ 776-2015水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.04mg/L |  |
| 锌 | HJ 776-2015水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.009mg/L |  |
| 铝 | HJ 776-2015水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.009mg/L |  |
| 钠 | HJ 812-2016水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 | 0.02mg/L |  |
| 挥发性酚类 （以苯酚计） | HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.0003mg/L |  |
| 阴离子表面 活性剂 | GB/T 7494-1987水质 离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | 0.05mg/L |  |
| 高锰酸盐指数 （以O2计） | GB/T 11892-1989水质 高锰酸盐指数的测定 酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L |  |
| 氨氮 （以N计） | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |  |
| 硫化物 | HJ 1226-2021水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 0.003mg/L |  |
| 氰化物 | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 （7.1）异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 0.002mg/L |  |
| 汞 | HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | 0.04μg/L |  |
| 砷 | HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | 0.3μg/L |  |
| 硒 | HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | 0.4μg/L |  |
| 铅 | 国家环境保护总局 (2002 年) 第四版 (增补版)《水和废水监测分析方法》铜、铅、镉石墨炉原子吸收分光光度法 | 1×10-⁴mg/L |  |
| 镉 | 国家环境保护总局 (2002 年) 第四版 (增补版)《水和废水监测分析方法》铜、铅、镉石墨炉原子吸收分光光度法 | 1×10-3mg/L |  |
| 铬（六价） | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 （13.1）二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L |  |
| 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 （5.1）多管发酵法 | 2MPN/100mL |  |
| 细菌总数 | HJ 1000-2018水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | / |  |
| 三氯甲烷 | HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 0.4μg/L |  |
| 四氯化碳 | HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 0.4μg/L |  |
| 苯 | HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 0.4μg/L |  |
| 甲苯 | HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 0.3μg/L |  |
| 总α放射性 | HJ 898-2017 水质 总α放射性的测定 厚源法 | 4.3×10-2Bq/L |  |
| 总β放射性 | HJ 899-2017 水质 总β放射性的测定 厚源法 | 1.5×10-2Bq/L |  |
| 碘化物 | GB/T 5750.5-2023生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 13.2高浓度碘化物比色法 | 0.05mg/L |  |

第三节 质量保证和质量控制

本次监测数据严格执行三级审核制度，保证原始记录的规范性、数据的准确性、信息的完整性。监测报告严格执行三级审核制度，确保格式的延续性、内容的完整性、文字的条理性、判断的准确性。

（一）质量体系文件更加完善

按照《检验检测机构资质认定评审准则》和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》，对《质量手册》和《程序文件》等体系文件换版和修订，保证实验室能够建立和运行满足资质认定要求的管理体系。

（二）实验室人员、设备、试剂及标准物质、环境、分析方法均满足检验检测机构资质认定评审准则要求

监测分析人员经培训考核合格后持证上岗。

监测分析用仪器设备均经国家授权的计量部门检定/校准合格，并在有效期范围内。各部门按照本站程序文件要求，定期对在用设备进行期间核查合格，保证仪器设备性能指标满足监测方法要求。

监测分析实验室合理划分实验分区，并配置合理的配套设施，确保实验室环境能满足监测分析的需要和仪器设备对环境条件的要求。

监测分析用标准物质均为国家有证标准物质，监测数据均能溯源到国家基准。

监测分析方法均为国家标准方法和行业标准方法。

（三）采样及实验室分析情况

一、环境空气和废气质量保证和质量控制依据

空气环境监测方式采用手工监测。依据《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）开展质控工作。

二、水（含大气降水）和废水质量保证和质量控制依据

水和废水监测严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《水质 湖泊和水库采样技术指导》（GB/T 14581-1993）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质 采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）、《水质 河流采样技术指导》（HJ/T 52-1999）、《环境监测质量保证手册》（第二版）和《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》、《国家地表水环境质量监测网采测分离采样技术导则》、《国家地表水环境质量监测网采测分离现场监测技术导则》开展质量保证和质量控制工作。

三、噪声监测质量保证和质量控制依据

监测人员持证上岗，噪声监测的测量仪器精度、气象条件和采样方式符合GB3096的要求；噪声测量仪器在每次测量前应在现场用声校准器进行校准，其前后的示值偏差不应大于0.5dB;监测点位及测试要求严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012）进行质量控制。背景噪声测量方法，噪声测量值修正方法按照《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ704-2014)执行。

（五）质量控制

一、现场采样质控要求

质量管理从人员持证上岗、设备校准、采样规范，严格控制测试结果的精密度和准确度。对于现场测量的项目，每次测定前要对仪器进行校准并记录，确保仪器的准确性；气态污染物采样时应按照标准规范要求选择合适的采气体积。

水质采样前，采样器具和样品容器应按不少于3%的比例进行质量抽检，抽检合格方可使用，保存剂应进行空白试验，其纯度和等级需达到分析的要求。每批次水样，应选择部分监测项目根据分析方法的质控要求加采不少于10%（且至少1个）的现场平行样和全程序空白样。当现场平行样测定结果差异较大，或全程序空白样测定结果大于方法检出限时，应仔细检查原因，以消除现场平行样差异加大，空白值偏高的因素，必要时重新采样。

二、实验室内部质量控制措施

实验室分析采用检出限测定、空白实验、绘制校准曲线、明码平行样、加标回收以及有证标准物质比对分析等方式进行分析数据的精密度和准确度控制。实验室方法检出限实测值应不大于标准方法给出的限值；空白实验要求每批次（≤20）样品应至少测定2个实验室空白样品，测定结果一般应低于检出限。正常情况下，校准曲线应与样品同时测定，绘制校准曲线至少有六个浓度点，包括零浓度、接近上限和下限的点，校准曲线斜率、截距和相关系数满足标准方法的要求。在使用绘制好的标准曲线时须先对原曲线相对应的高低两个浓度点进行核较，其相对差值应在5%～10%范围内，否则应重新做曲线。精密度控制要求，每批(≦20)样品做10%（至少1个）明码平行样测定，精密度控制符合项目标准分析方法要求。准确度控制要求，按照每批(≦20)样品10%（至少1个）的控制比例测定标准样品，汞、铜、镉、砷、铅、锌等项目，按照该控制比例进行加标回收测定控制准确度，回收率符合项目标准分析方法要求。分析人员采用有证标准样品或能溯源到国家有证标准物质的标准样品与样品同步测定，有证标准样品测定结果须在证书给定的不确定度范围内。

第二章  环境质量状况

第一节 环境空气质量

- 高新区环境空气质量

（一）高新区环境空气评价标准及监测结果

一、评价标准

高新区跟踪监测设置6个采样点，开展的环境空气监测项目有氟化物（F-）、氨（NH4）、硫化氢（H2S）、非甲烷总烃（NMHC）、氯化氢(HCL)、挥发性有机物（VOCs）、苯（C6H6）、甲苯（C7H8）、二甲苯（C8H），气象六参数（风向、风速、总云量、低云量、气压和气温）。全部实行环境空气质量手工监测，手工监测1天。根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012）、《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633-2012）和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）对上述9个监测项目的日均值或小时值评价，具体见表2-1。

表2-1  环境空气污染物评价标准

| 污染物名称 | 浓度限值（标准） |  | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日均值 | 小时值 |  |
| 氟化物（F-） | 7（ug/m3） | 20（ug/m3） |  |
| 氨（NH4） | 0.2 | / |  |
| 硫化氢（H2S） | 0.01 | / |  |
| 非甲烷总烃（NMHC） | 2.0 | / | mg/m3 |
| 氯化氢(HCL) | 0.05 | / |  |
| 挥发性有机物（VOCs） | 2.0 | / |  |
| 苯（C6H6） | 0.11 | / |  |
| 甲苯（C7H8） | 0.20 | / |  |
| 二甲苯（C8H） | 0.20 | / |  |

二、气象参数

监测期间，气象参数见下表。

表2-2  环境空气采样现场气象条件

| 采样日期 | 采样时间 | 气温（℃) | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.17 | 2:25 | 1.7 | 102.1 | E | 1.3 | / | / |
|  | 8:24 | 3.5 | 102.0 | E | 1.2 | 0 | 0 |
|  | 14:25 | 8.6 | 101.9 | S | 1.3 | 0 | 0 |
|  | 20:25 | 4.6 | 102.1 | SE | 1.7 | / | / |
| 2025.12.16 | 2:18 | 0.6 | 99.9 | E | 2.1 | / | / |
|  | 8:18 | 3.4 | 99.7 | SE | 2.3 | 1 | 0 |
|  | 14:18 | 12.2 | 99.4 | SE | 2.3 | 2 | 1 |
|  | 20:18 | 5.9 | 99.6 | SE | 2.2 | / | / |
| 2025.12.11 | 2:02 | 3.6 | 100.1 | E | 2.1 | / | / |
|  | 8:02 | 6.3 | 99.9 | NE | 2.0 | 2 | 1 |
|  | 14:02 | 9.4 | 99.7 | NE | 2.4 | 2 | 0 |
|  | 20:02 | 3.3 | 100.1 | NE | 2.6 | / | / |
| 2025.11.28 | 2:02 | 3.6 | 99.8 | W | 2.1 | / | / |
|  | 8:02 | 5.2 | 99.6 | W | 2.5 | 1 | 0 |
|  | 14:02 | 13.4 | 99.3 | W | 2.7 | 2 | 1 |
|  | 20:02 | 11.1 | 99.4 | W | 2.3 | / | / |
| 2025.12.16 | 2:01 | 0.5 | 99.9 | E | 1.9 | / | / |
|  | 8:00 | 3.6 | 99.7 | SE | 2.1 | 1 | 0 |
|  | 14:02 | 12.1 | 99.4 | SE | 2.2 | 2 | 1 |
|  | 20:01 | 5.9 | 99.6 | SE | 2.2 | / | / |
| 2025.11.27 | 2:03 | 4.1 | 100.9 | NW | 3.9 | / | / |
|  | 8:02 | 5.0 | 100.8 | NW | 3.7 | 1 | 0 |
|  | 14:05 | 7.1 | 100.2 | NW | 3.5 | 2 | 0 |
|  | 20:02 | 3.8 | 101.4 | NW | 3.0 | / | / |

三、监测结果

根据山东宜维检测有限公司监测结果，具体见下表。

表2-3  环境空气检测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时值 |  |  |  | 日均值 |
|  |  |  | 2:00 | 8:00 | 14:00 | 20:00 |  |
| 2025.12.17 | 南于村村委会 | 氟化物浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 氨浓度（mg/m3） | ND | 0.01 | 0.02 | 0.01 | / |
|  |  | 硫化氢浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | / |
|  |  | 氯化氢浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | / |
|  |  | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 0.56 | 0.62 | 0.66 | 0.58 | / |
|  |  | VOCs浓度（mg/m3） | 0.134 | 0.320 | 0.203 | 0.209 | / |
|  |  | 苯浓度（mg/m3） | 0.0098 | 0.0066 | 0.0021 | 0.0029 | / |
|  |  | 甲苯浓度（mg/m3） | 0.0054 | 0.0119 | 0.0028 | 0.0038 | / |
|  |  | 二甲苯浓度（mg/m3） | 0.0070 | 0.0430 | 0.0059 | 0.0047 | / |
| 2025.12.16 | 大甘霖村村委会 | 氟化物浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 氨浓度（mg/m3） | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | / |
|  |  | 硫化氢浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | / |
|  |  | 氯化氢浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | / |
|  |  | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.61 | / |
|  |  | VOCs浓度（mg/m3） | 0.134 | 0.320 | 0.203 | 0.209 | / |
|  |  | 苯浓度（mg/m3） | 0.0098 | 0.0066 | 0.0021 | 0.0029 | / |
|  |  | 甲苯浓度（mg/m3） | 0.0054 | 0.0119 | 0.0028 | 0.0038 | / |
|  |  | 二甲苯浓度（mg/m3） | 0.0070 | 0.0430 | 0.0059 | 0.0047 | / |

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时值 |  |  |  | 日均值 |
|  |  |  | 2:00 | 8:00 | 14:00 | 20:00 |  |
| 2025.12.11 | 山东润峰电子科技有限公司（山东省环境监测子站） | 氟化物浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 氨浓度（mg/m3） | ND | ND | 0.02 | ND | / |
|  |  | 硫化氢浓度（mg/m3） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | / |
|  |  | 氯化氢浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | / |
|  |  | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 0.58 | 0.64 | 0.70 | 0.58 | / |
|  |  | VOCs浓度（mg/m3） | 0.134 | 0.320 | 0.203 | 0.209 | / |
|  |  | 苯浓度（mg/m3） | 0.0098 | 0.0066 | 0.0021 | 0.0029 | / |
|  |  | 甲苯浓度（mg/m3） | 0.0054 | 0.0119 | 0.0028 | 0.0038 | / |
|  |  | 二甲苯浓度（mg/m3） | 0.0070 | 0.0430 | 0.0059 | 0.0047 | / |
| 2025.11.28 | 枣庄职业学院 | 氟化物浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 氨浓度（mg/m3） | ND | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / |
|  |  | 硫化氢浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | / |
|  |  | 氯化氢浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | / |
|  |  | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 0.53 | 0.62 | 0.71 | 0.64 | / |
|  |  | VOCs浓度（mg/m3） | 0.134 | 0.320 | 0.203 | 0.209 | / |
|  |  | 苯浓度（mg/m3） | 0.0098 | 0.0066 | 0.0021 | 0.0029 | / |
|  |  | 甲苯浓度（mg/m3） | 0.0054 | 0.0119 | 0.0028 | 0.0038 | / |
|  |  | 二甲苯浓度（mg/m3） | 0.0070 | 0.0430 | 0.0059 | 0.0047 | / |
| 2025.12.16 | 东仓村村委会 | 氟化物浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 氨浓度（mg/m3） | ND | ND | 0.01 | ND | / |
|  |  | 硫化氢浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | / |
|  |  | 氯化氢浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | / |
|  |  | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.64 | / |
|  |  | VOCs浓度（mg/m3） | 0.134 | 0.320 | 0.203 | 0.209 | / |
|  |  | 苯浓度（mg/m3） | 0.0098 | 0.0066 | 0.0021 | 0.0029 | / |
|  |  | 甲苯浓度（mg/m3） | 0.0054 | 0.0119 | 0.0028 | 0.0038 | / |
|  |  | 二甲苯浓度（mg/m3） | 0.0070 | 0.0430 | 0.0059 | 0.0047 | / |
| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小时值 |  |  |  | 日均值 |
|  |  |  | 2:00 | 8:00 | 14:00 | 20:00 |  |
| 2025.11.27 | 石榴园风景名胜区内娘娘坟村北侧 | 氟化物浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 氨浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | / |
|  |  | 硫化氢浓度（mg/m3） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | / |
|  |  | 氯化氢浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | / |
|  |  | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 0.50 | 0.65 | 0.71 | 0.63 | / |
|  |  | VOCs浓度（mg/m3） | 0.134 | 0.320 | 0.203 | 0.209 | / |
|  |  | 苯浓度（mg/m3） | 0.0098 | 0.0066 | 0.0021 | 0.0029 | / |
|  |  | 甲苯浓度（mg/m3） | 0.0054 | 0.0119 | 0.0028 | 0.0038 | / |
|  |  | 二甲苯浓度（mg/m3） | 0.0070 | 0.0430 | 0.0059 | 0.0047 | / |

由表2-3可以看出，高新区环境空气现状浓度为：

氟化物：各监测点的日均值和小时值浓度不超标，日均值和小时值浓度范围为ND。

氨：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为ND-0.03mg/m3。

硫化氢：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为ND-0.001mg/m3。

氯化氢：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为ND。

非甲烷总烃：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为0.50mg/m3-0.75mg/m3。

VOCs：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为ND。

苯：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为ND。

甲苯：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为ND。

二甲苯：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为ND。

（二）高新区环境空气质量评价

一、评价方法

采用单因子指数法进行评价，计算公式为：

Pi=Ci/Coi

其中：Ci —为第i种污染物的实测浓度，mg/m3

Coi—为第i种污染物的浓度标准值，mg/m3

Pi—为第i种污染物的单因子指数。

二、评价结果

各测点监测值的单因子指数及环境空气质量现状评价结果见下表。

表2-4 环境空气质量单因子指数现状评价结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日均值单因子指数范围 |  | 小时值单因子指数范围 | 超标率（%） |
| 2025.12.17 | 南于村村委会 | 氟化物 | ND | ND |  | 0 |
|  |  | 氨 | / | ND-0.1 |  | 0 |
|  |  | 硫化氢 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 氯化氢 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.28-0.33 |  | 0 |
|  |  | VOCs | / | ND |  | 0 |
|  |  | 苯 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 甲苯 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 二甲苯 | / | ND |  | 0 |

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日均值单因子指数范围 |  | 小时值单因子指数范围 | 超标率（%） |
| 2025.12.16 | 大甘霖村村委会 | 氟化物 | ND | ND |  | 0 |
|  |  | 氨 | / | 0.05-0.15 |  | 0 |
|  |  | 硫化氢 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 氯化氢 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.29-0.375 |  | 0 |
|  |  | VOCs | / | ND |  | 0 |
|  |  | 苯 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 甲苯 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 二甲苯 | / | ND |  | 0 |
| 2025.12.11 | 山东润峰电子科技有限公司（山东省环境监测子站） | 氟化物 | ND | ND |  | 0 |
|  |  | 氨 | / | ND-0.1 |  | 0 |
|  |  | 硫化氢 | / | 0.1 |  | 0 |
|  |  | 氯化氢 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.29-0.35 |  | 0 |
|  |  | VOCs | / | ND |  | 0 |
|  |  | 苯 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 甲苯 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 二甲苯 | / | ND |  | 0 |
| 2025.11.28 | 枣庄职业学院 | 氟化物 | ND | ND |  | 0 |
|  |  | 氨 | / | ND-0.05 |  | 0 |
|  |  | 硫化氢 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 氯化氢 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.265-0.355 |  | 0 |
|  |  | VOCs | / | ND |  | 0 |
|  |  | 苯 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 甲苯 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 二甲苯 | / | ND |  | 0 |

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日均值单因子指数范围 |  | 小时值单因子指数范围 | 超标率（%） |
| 2025.12.16 | 东仓村村委会 | 氟化物 | ND | ND |  | 0 |
|  |  | 氨 | / | ND-0.05 |  | 0 |
|  |  | 硫化氢 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 氯化氢 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.29-0.355 |  | 0 |
|  |  | VOCs | / | ND |  | 0 |
|  |  | 苯 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 甲苯 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 二甲苯 | / | ND |  | 0 |
| 2025.11.27 | 石榴园风景名胜区内娘娘坟村北侧 | 氟化物 | ND | ND |  | 0 |
|  |  | 氨 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 硫化氢 | / | 0.1 |  | 0 |
|  |  | 氯化氢 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.25-0.355 |  | 0 |
|  |  | VOCs | / | ND |  | 0 |
|  |  | 苯 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 甲苯 | / | ND |  | 0 |
|  |  | 二甲苯 | / | ND |  | 0 |

由表2-4可以看出，高新区环境空气质量日均值单因子指数为：

氟化物：各监测点的日均值和小时值浓度不超标，日均值和小时值浓度单因子指数范围为ND。

氨：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度单因子指数范围为ND-0.15。

硫化氢：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度单因子指数范围为ND-0.1。

氯化氢：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度单因子指数范围为ND。

非甲烷总烃：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度单因子指数范围为0.25-0.375。

VOCs：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度单因子指数范围为ND。

苯：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度单因子指数范围为ND。

甲苯：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度单因子指数范围为ND。

二甲苯：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度单因子指数范围为ND。

三、结论

根据评价结果可见，高新区氟化物（F-）、氨（NH4）、硫化氢（H2S）、非甲烷总烃（NMHC）、氯化氢(HCL)、挥发性有机物（VOCs）、苯（C6H6）、甲苯（C7H8）、二甲苯（C8H）浓度满足质量标准要求，高新区区域环境质量较好。

- 地表水环境质量

一、监测结果及现状评价

### （一）高新区地表水评价标准及监测结果

一、评价标准

高新区规划范围周边的主要地表监测水体主要为蟠龙河入规划区断面、高新区污水处理厂排污口汇入蟠龙河南支上游100m、蟠龙河长白山路断面、陶庄污水处理厂蟠龙河排放口上游500m、蟠龙河出规划区界断面、蟠龙河南支上游，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表2-5 地表水环境质量标准(单位：mg/L)

| 项目 | pH | DO | 高锰酸盐指数 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6-9 | 5 | 6 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 |
| 项目 | 总氮 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | LAS | 硫化物 | 铜 |
| Ⅲ类 | 1.0 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
| 项目 | 锌 | 砷 | 汞 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 氯化物 |
| Ⅲ类 | 1.0 | 0.05 | 0.0001 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 250 |

二、监测结果

山东宜维检测有限公司于2025年11月19日-11月21日对高新区地表水监测，监测结果见下表。

表2-6 地表水检测结果表

| 采样日期 | 检测项目 | 结果单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 蟠龙河入规划区断面 | 高新区污水处理厂排污口汇入蟠龙河南支上游100m | 蟠龙河长白山路断面 | 陶庄污水处理厂蟠龙河排放口上游500m | 蟠龙河出规划区界断面 | 蟠龙河南支上游断面 |
| 2025.11.19 | pH | 无量纲 | 8.1（9.9℃） | 8.0（11.1℃） | 8.2（11.9℃） | 8.3（12.1℃） | 8.4（13.0℃） | 7.7（10.1℃） |
|  | 溶解氧 | mg/L | 7.0 | 6.3 | 9.2 | 9.5 | 8.3 | 6.1 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.08 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.2 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.449 | 0.437 | 0.438 | 0.466 | 0.458 | 0.315 |
|  | 氯化物 | mg/L | 73.8 | 66.2 | 71.6 | 86.4 | 80.5 | 55.9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.511 | 0.278 | 0.361 | 0.716 | 0.266 | 0.190 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.9 |
|  | 总氮 | mg/L | 7.23 | 5.92 | 7.90 | 8.97 | 2.19 | 3.25 |
|  | 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 采样日期 | 检测项目 | 结果单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蟠龙河入规划区断面 | 高新区污水处理厂排污口汇入蟠龙河南支上游100m | 蟠龙河长白山路断面 | 陶庄污水处理厂蟠龙河排放口上游500m | 蟠龙河出规划区界断面 | 蟠龙河南支上游断面 |
| 2025.11.19 | 汞 | μg/L | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
|  | 镉 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 铜 | μg/L | 0.52 | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.36 |
|  | 锌 | μg/L | 5.29 | 9.61 | 5.94 | 11.4 | 7.02 | 39.1 |
|  | 砷 | μg/L | 0.70 | 0.70 | 0.84 | 0.66 | 0.89 | 0.59 |
|  | 铬（六价） | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 铅 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

| 采样日期 | 检测项目 | 结果单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 蟠龙河入规划区断面 | 高新区污水处理厂排污口汇入蟠龙河南支上游100m | 蟠龙河长白山路断面 | 陶庄污水处理厂蟠龙河排放口上游500m | 蟠龙河出规划区界断面 | 蟠龙河南支上游断面 |
| 2025.11.20 | pH | 无量纲 | 8.1（10.4℃） | 8.1（11.6℃） | 8.1（11.5℃） | 8.3（12.6℃） | 8.4（13.5℃） | 7.8（9.1℃） |
|  | 溶解氧 | mg/L | 7.4 | 6.4 | 8.9 | 9.3 | 8.2 | 6.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.07 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.450 | 0.437 | 0.441 | 0.465 | 0.462 | 0.312 |
|  | 氯化物 | mg/L | 74.9 | 67.7 | 73.1 | 87.6 | 82.2 | 56.8 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.551 | 0.244 | 0.400 | 0.650 | 0.212 | 0.168 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
|  | 总氮 | mg/L | 6.60 | 4.89 | 8.33 | 7.95 | 2.40 | 2.91 |
|  | 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

| 采样日期 | 检测项目 | 结果单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 蟠龙河入规划区断面 | 高新区污水处理厂排污口汇入蟠龙河南支上游100m | 蟠龙河长白山路断面 | 陶庄污水处理厂蟠龙河排放口上游500m | 蟠龙河出规划区界断面 | 蟠龙河南支上游断面 |
| 2025.11.20 | 汞 | μg/L | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
|  | 镉 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 铜 | μg/L | 0.63 | 0.62 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.34 |
|  | 锌 | μg/L | 7.35 | 9.89 | 5.98 | 11.8 | 7.21 | 38.8 |
|  | 砷 | μg/L | 0.64 | 0.59 | 0.78 | 0.65 | 0.88 | 0.53 |
|  | 铬（六价） | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 铅 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

| 采样日期 | 检测项目 | 结果单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 蟠龙河入规划区断面 | 高新区污水处理厂排污口汇入蟠龙河南支上游100m | 蟠龙河长白山路断面 | 陶庄污水处理厂蟠龙河排放口上游500m | 蟠龙河出规划区界断面 | 蟠龙河南支上游断面 |
| 2025.11.21 | pH | 无量纲 | 8.1（10.3℃） | 8.0（11.4℃） | 8.1（11.1℃） | 8.1（12.3℃） | 8.4（13.4℃） | 7.8（9.2℃） |
|  | 溶解氧 | mg/L | 7.1 | 6.3 | 8.7 | 9.2 | 8.1 | 5.8 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.07 | 0.09 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.4 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.440 | 0.442 | 0.441 | 0.464 | 0.457 | 0.310 |
|  | 氯化物 | mg/L | 76.1 | 68.3 | 73.8 | 88.9 | 83.0 | 57.1 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.483 | 0.315 | 0.320 | 0.642 | 0.185 | 0.200 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4.0 |
|  | 总氮 | mg/L | 7.67 | 5.30 | 7.57 | 8.66 | 2.05 | 3.44 |
|  | 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

| 采样日期 | 检测项目 | 结果单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 蟠龙河入规划区断面 | 高新区污水处理厂排污口汇入蟠龙河南支上游100m | 蟠龙河长白山路断面 | 陶庄污水处理厂蟠龙河排放口上游500m | 蟠龙河出规划区界断面 | 蟠龙河南支上游断面 |
| 2025.11.21 | 汞 | μg/L | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  | 镉 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 铜 | μg/L | 0.54 | 0.61 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.41 |
|  | 锌 | μg/L | 6.42 | 9.78 | 6.14 | 12.2 | 7.65 | 41.9 |
|  | 砷 | μg/L | 0.68 | 0.62 | 0.84 | 0.62 | 0.95 | 0.60 |
|  | 铬（六价） | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 铅 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

注：带“ND”的数据为未检出数据。

根据表2-6，高新区内地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（二）高新区地表水环境质量评价方法

一、评价方法

根据监测数据的统计分析结果，采用单因子标准指数法进行评价。Pi值越小，水质越好，当标准指数值P大于1时为超标因子。

一）pH值单因子污染指数为：

pHj≤7.0

pHj＞7.0

式中：PpH,j——j点pH的标准指数；

pHj——j点实测的pH值；

pHsd——水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——水质标准中规定的pH值上限。

二）DO单因子污染指数为：

式中：PDO,j——j点DO的标准指数；

DOj——j点的溶解氧浓度；

DOs——溶解氧的水质标准；

DOf——饱和溶解氧浓度，DOf=468/(31.6+T)。

三）评价方法采用单因子指数法，即计算实测浓度值与评价标准值之比。公式如下：

一般项目计算指数：Pi＝Ci/Csi。

式中：Pi——单因子标准指数；

Ci——某因子实测水质浓度，mg/L；

Csi——某因子水质标准。mg/L；

二、评价结果

表2-7 地表水环境质量单因子指数

| 检测项目 | 单因子指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蟠龙河入规划区断面 |  |  | 高新区污水处理厂排污口汇入蟠龙河南支上游100m |  |  | 蟠龙河长白山路断面 |  |  |
| 检测日期 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.19 | 11.20 | 11.21 |
| 溶解氧 | 0.683 | 0.556 | 0.661 | 0.783 | 0.759 | 0.780 | 0.276 | 0.339 | 0.383 |
| pH值 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 0.55 |
| 氟化物 | 0.449 | 0.450 | 0.440 | 0.437 | 0.437 | 0.442 | 0.438 | 0.441 | 0.441 |
| 氨氮 | 0.511 | 0.551 | 0.483 | 0.278 | 0.244 | 0.315 | 0.361 | 0.400 | 0.320 |
| 总氮 | 7.23 | 6.60 | 7.67 | 5.92 | 4.89 | 5.30 | 7.90 | 8.33 | 7.57 |
| 化学需氧量 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.65 |
| 氯化物 | 0.295 | 0.300 | 0.304 | 0.265 | 0.271 | 0.273 | 0.286 | 0.282 | 0.295 |
| 高锰酸盐指数 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.67 | 0.62 | 0.67 | 0.62 | 0.67 | 0.62 |
| 挥发酚 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 五日生化需氧量 | 0.775 | 0.800 | 0.775 | 0.850 | 0.775 | 0.825 | 0.750 | 0.700 | 0.750 |
| 砷 | 14.0 | 12.8 | 13.6 | 14.0 | 11.8 | 12.4 | 16.8 | 15.6 | 16.8 |
| 镉 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 铜 | 0.52 | 0.63 | 0.54 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.68 | 0.73 | 0.78 |
| 铅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 锌 | 5.29 | 7.35 | 6.42 | 9.61 | 9.89 | 9.78 | 5.94 | 5.98 | 6.14 |
| 总磷 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.50 |

| 检测项目 | 单因子指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 陶庄污水处理厂蟠龙河排放口上游500m |  |  | 蟠龙河出规划区界断面 |  |  | 蟠龙河南支上游断面 |  |  |
| 溶解氧 | 0.211 | 0.232 | 0.425 | 0.411 | 0.407 | 0.595 | 0.823 | 0.846 | 0.569 |
| pH值 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.35 | 0.40 | 0.40 |
| 氟化物 | 0.466 | 0.465 | 0.464 | 0.458 | 0.462 | 0.457 | 0.315 | 0.312 | 0.310 |
| 氨氮 | 0.716 | 0.650 | 0.642 | 0.266 | 0.212 | 0.185 | 0.190 | 0.168 | 0.200 |
| 总氮 | 8.97 | 7.95 | 8.66 | 2.19 | 2.40 | 2.05 | 3.25 | 2.91 | 3.44 |
| 化学需氧量 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.75 |
| 氯化物 | 0.346 | 0.350 | 0.356 | 0.322 | 0.329 | 0.332 | 0.224 | 0.227 | 0.228 |
| 高锰酸盐指数 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.67 |
| 挥发酚 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 五日生化需氧量 | 0.750 | 0.725 | 0.725 | 0.825 | 0.800 | 0.725 | 0.800 | 0.850 | 0.850 |
| 砷 | 13.2 | 13.0 | 12.4 | 17.8 | 17.6 | 19.0 | 11.8 | 10.6 | 12.0 |
| 镉 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 铜 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.36 | 0.34 | 0.41 |
| 铅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 锌 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 7.02 | 7.21 | 7.65 | 39.1 | 38.8 | 41.9 |
| 总磷 | 0.70 | 0.70 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.45 |

注：未检出不进行评价，“/”表示未检出0.

根据表2-7分析，蟠龙河入规划区断面、高新区污水处理厂排污口汇入蟠龙河南支上游100m、蟠龙河长白山路断面、陶庄污水处理厂蟠龙河排放口上游500m、蟠龙河出规划区界断面、蟠龙河南支上游断面等地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，地表水环境状况较好。

第三节 地下水环境质量

一、高新区地下水评价标准及监测结果

（一）评价标准

高新区2025年监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的39项，包含色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、氟化物、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铜、锌、铝、钠、硒、硫化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、碘化物等。高新区地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准，具体标准见表2-8。

表2-8  地下水质量标准

| 序号 | 名称 | Ⅲ类标准浓度限值(mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | ≤15 |
| 2 | 嗅和味 | 无 |
| 3 | 浑浊度 | ≤3 |
| 4 | pH | 6.5~8.5 |
| 5 | 肉眼可见物 | 无 |
| 6 | 总硬度 （以CaCO3计） | 450 |
| 7 | 溶解性总固体 | 1000 |
| 8 | 氟化物 | 1.2 |
| 9 | 氯化物 | 250 |
| 10 | 硝酸盐 | 20 |
| 11 | 硫酸盐 | 250 |
| 12 | 亚硝酸盐 | 1.00 |
| 13 | 锰 | 0.10 |
| 14 | 铁 | 0.0 |
| 15 | 铜 | 1.00 |
| 16 | 锌 | 1.00 |
| 17 | 铝 | 0.20 |
| 18 | 钠 | 200 |
| 19 | 挥发性酚类 | 0.002 |
| 20 | 阴离子表面活性剂 | 0.3 |
| 21 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 3.0 |
| 22 | 氨氮 | 0.50 |
| 23 | 硫化物 | 0.02 |
| 24 | 氰化物 | 0.05 |
| 25 | 汞 | 0.001 |
| 26 | 砷 | 0.01 |
| 27 | 硒 | 0.01 |
| 28 | 铅 | 0.01 |
| 29 | 镉 | 0.005 |
| 30 | 铬（六价） | 0.05 |
| 31 | 总大肠菌群 | 3.0 |
| 32 | 菌落总数 | 100 |
| 33 | 三氯甲烷 | 0.060 |
| 34 | 四氯化碳 | 0.0020 |
| 35 | 苯 | 0.010 |
| 36 | 甲苯 | 0.700 |
| 37 | 总α放射性 | 0.5 |
| 38 | 总β放射性 | 1.0 |
| 39 | 碘化物 | 0.08 |

（二）水质监测结果

根据山东宜维检测有限公司监测结果，具体见下表。

表2-9 地下水水质监测结果

| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2025.7.15 |  |  |  | 2025.7.16 |  |  |  |  |
| 采样点位名称 | 蟠龙河兴城杏峪村地下水型水源地 | 兴城街道南山寨村地下水型水源地 | 蟠龙河兴城石农村地下水型水源地 | 蟠龙河兴城西石沟地下水型水源地 | 张范街道汤庄村地下水型水源地 | 张范街道张范东村一村地下水型水源地 | 蟠龙河张范张范西村地下水型水源地 | 张范街道张范东村二村地下水型水源地 | 兴仁街道西谷山村地下水型水源地 |
| 采样点位简称 | 杏峪村 | 南山寨村 | 石农村 | 西石沟 | 汤庄村 | 张范东村一村 | 张范西村 | 张范东村二村 | 西谷山村 |
| 色度(度) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 嗅和味(无量纲) | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 |
| 浊度(NTU) | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| pH(无量纲) | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 7.5 |
| 总硬度(mg/L) | 460 | 546 | 569 | 718 | 611 | 621 | 537 | 578 | 470 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 526 | 662 | 788 | 828 | 800 | 891 | 671 | 785 | 630 |
| 氟化物(mg/L) | 0.141 | 0.161 | 0.220 | 0.223 | 0.186 | 0.267 | 0.136 | 0.184 | 0.526 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 11.2 | 10.7 | 15.0 | 13.9 | 15.8 | 13.8 | 5.42 | 12.8 | 7.87 |
| 亚硝酸盐(以N计)(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硫酸盐(mg/L) | 76.4 | 117 | 170 | 190 | 152 | 188 | 123 | 158 | 87.8 |
| 氯化物(mg/L) | 22.0 | 35.1 | 36.0 | 38.3 | 34.5 | 32.6 | 39.2 | 40.2 | 33.7 |
| 铁(mg/L) | 0.05 | ＜0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | ＜0.01 |
| 锰(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02 | ND | ND | ND |
| 铜(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锌(mg/L) | ND | ND | 0.039 | 0.024 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铝(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 钠(mg/L) | 11.0 | 25.1 | 36.0 | 35.9 | 21.9 | 33.3 | 33.5 | 34.0 | 21.8 |
| 挥发酚(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 高锰酸盐指(mg/L) | ND | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
| 氨氮(mg/L) | ND | 0.054 | 0.073 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.031 |
| 硫化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氰化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 汞(mg/L) | 0.00018 | 0.00033 | 0.00025 | 0.00070 | 0.00054 | 0.00047 | 0.00053 | 0.00075 | 0.00017 |
| 砷(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硒(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镉(mg/L) | 0.0006 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0005 |
| 铅(mg/L) | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| 六价铬(mg/L) | 0.004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 2 | 2 | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | 2 |
| 细菌总(CFU/mL) | 57 | 90 | 76 | 28 | 48 | 60 | 22 | 40 | 54 |
| 三氯甲烷(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 肉眼可见物(/) | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 |
| 碘化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总α放射性(Bq/L) | 0.113 | 0.108 | ND | ND | 0.047 | ND | ND | 0.11 | ND |
| 总β放射性(Bq/L) | 0.037 | 0.082 | 0.081 | ND | 0.058 | ND | 0.021 | 0.052 | 0.098 |

| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2025.7.16 | 2025.7.17 |  |  |  |  | 2025.7.18 |  | 2025.7.23 |
| 采样点位名称 | 蟠龙河张范大香城地下水型水源地 | 蟠龙河兴仁西曲柏村地下水型水源地 | 蟠龙河兴仁西曲柏村地下水型水源地 | 兴仁街道匡山头村地下水型水源地 | 蟠龙河兴仁曲柏前村地下水型水源地 | 蟠龙河兴仁曲柏后村东取水井地下水型水源地 | 蟠龙河兴仁兴仁村地下水型水源地 | 蟠龙河兴仁匡山腰村地下水型水源地 | 蟠龙河兴仁匡山头村地下水型水源地 |
| 采样点位简称 | 大香城 | 西曲柏村西 | 西曲柏村东 | 匡山头村2 | 曲柏前村 | 曲柏后村 | 兴仁村 | 匡山腰村 | 匡山头村1(匡山鑫苑) |
| 色度(度) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 嗅和味(无量纲) | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 | 0级，无任何臭和味 |
| 浊度(NTU) | 1.1 | ND | ND | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.0 |
| pH(无量纲) | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.4 |
| 总硬度(mg/L) | 518 | 540 | 540 | 540 | 510 | 606 | 477 | 496 | 429 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 627 | 680 | 676 | 746 | 666 | 825 | 658 | 675 | 564 |
| 氟化物(mg/L) | 0.146 | 0.227 | 0.227 | 0.615 | 0.196 | 0.178 | 0.387 | 0.275 | 0.507 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 13.4 | 7.96 | 8.04 | 6.90 | 9.32 | 13.8 | 9.72 | 9.59 | 7.00 |
| 亚硝酸盐(以N计)(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硫酸盐(mg/L) | 95.6 | 137 | 138 | 198 | 129 | 189 | 94.4 | 127 | 123 |
| 氯化物(mg/L) | 28.3 | 33.2 | 33.2 | 26.0 | 30.3 | 37.0 | 66.2 | 49.4 | 24.2 |
| 铁(mg/L) | 0.02 | 0.03 | ＜0.01 | 0.02 | ＜0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| 锰(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铜(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锌(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.023 |
| 铝(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | 0.016 | ND | ND | 0.090 |
| 钠(mg/L) | 18.2 | 23.1 | 24.1 | 20.7 | 23.0 | 34.0 | 36.9 | 28.0 | 14.6 |
| 挥发酚(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | ND | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
| 氨氮(mg/L) | ND | 0.031 | 0.087 | 0.059 | 0.039 | 0.037 | ND | 0.045 | 0.037 |
| 硫化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氰化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 汞(mg/L) | 0.00014 | 0.00008 | 0.00013 | 0.00007 | 0.00068 | 0.00024 | 0.00017 | 0.00023 | 0.00069 |
| 砷(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硒(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镉(mg/L) | 0.0004 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0006 |
| 铅(mg/L) | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.004 |
| 六价铬(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | ND | 2 | 2 | 2 | 2 | ND | ND | 2 | ND |
| 细菌总数(CFU/mL) | 64 | 67 | 72 | 58 | 70 | 86 | 38 | 90 | 77 |
| 三氯甲烷(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 肉眼可见物(/) | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 | 无明显肉眼可见物 |
| 碘化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总α放射性(Bq/L) | ND | 0.045 | 0.071 | 0.047 | ND | 0.052 | 0.053 | 0.046 | ND |
| 总β放射性(Bq/L) | 0.101 | 0.058 | 0.045 | 0.025 | 0.039 | ND | 0.076 | 0.037 | 0.063 |

注：带“ND”的数据为未检出数据。

根据表2-9，除17个点位总硬度超标，9个点位硝酸盐超标，9个点位总大肠菌群超标外，其余指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准要求，总硬度超标原因主要为地质原因导致。

二、地下水水质评价方法

采用单因子指数法进行评价，模式如下：

I= Ci /Si

式中：

I——第i种评价因子的污染指数；

Ci——第i种评价因子的实测值，mg/L；

Si——第i种评价因子的标准值，mg/L。

其中pH的Pi计算公式如下：

pH≤7时

Pi=(7.0-pH)/(7.0-pHSD)

pH>7时

Pi=(pH-7.0)/(pHSU-7.0)

式中：

pH—指水环境pH实测值；

pHSD—指水环境标准中的下限；

pHSU—指水环境标准中的上限。

当被评价水质参数的标准指数>1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足该项水质使用功能的要求。

三、地下水评价结果

根据地下水水质评价方法，高新区地下水水质评价结果见下表。

表2-10 地下水评价结果一览表

| 单因子指数评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2025.7.15 |  |  |  | 2025.7.16 |  |  |  |  |
| 采样点位名称 | 蟠龙河兴城杏峪村地下水型水源地 | 兴城街道南山寨村地下水型水源地 | 蟠龙河兴城石农村地下水型水源地 | 蟠龙河兴城西石沟地下水型水源地 | 张范街道汤庄村地下水型水源地 | 张范街道张范东村一村地下水型水源地 | 蟠龙河张范张范西村地下水型水源地 | 张范街道张范东村二村地下水型水源地 | 兴仁街道西谷山村地下水型水源地 |
| 采样点位简称 | 杏峪村 | 南山寨村 | 石农村 | 西石沟 | 汤庄村 | 张范东村一村 | 张范西村 | 张范东村二村 | 西谷山村 |
| 色度(度) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 嗅和味(无量纲) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 浊度(NTU) | 0.77 | 0.70 | 0.60 | 0.53 | 0.27 | 0.53 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| pH(无量纲) | 0.53 | 0.40 | 0.27 | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.07 | 0.40 | 0.33 |
| 总硬度(mg/L) | 1.02 | 1.21 | 1.26 | 1.60 | 1.36 | 1.38 | 1.19 | 1.28 | 1.04 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 0.526 | 0.662 | 0.788 | 0.828 | 0.800 | 0.891 | 0.671 | 0.785 | 0.630 |
| 氟化物(mg/L) | 0.141 | 0.161 | 0.220 | 0.223 | 0.186 | 0.267 | 0.136 | 0.184 | 0.526 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 0.560 | 0.535 | 0.750 | 0.695 | 0.790 | 0.690 | 0.271 | 0.640 | 0.394 |
| 亚硝酸盐(以N计)(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 硫酸盐(mg/L) | 0.306 | 0.468 | 0.680 | 0.760 | 0.608 | 0.752 | 0.492 | 0.632 | 0.351 |
| 氯化物(mg/L) | 0.088 | 0.140 | 0.144 | 0.153 | 0.138 | 0.130 | 0.157 | 0.161 | 0.135 |
| 铁(mg/L) | 0.17 | / | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | / |
| 锰(mg/L) | / | / | / | / | / | - 0.20 | / | / | / |
| 铜(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 锌(mg/L) | / | / | 0.039 | 0.024 | / | / | / | / | / |
| 铝(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 钠(mg/L) | 0.055 | 0.126 | 0.180 | 0.180 | 0.110 | 0.166 | 0.168 | 0.170 | 0.109 |
| 挥发酚(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 高锰酸盐指(mg/L) | / | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.37 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.20 |
| 氨氮(mg/L) | / | 0.108 | 0.146 | / | / | / | / | / | 0.062 |
| 硫化物(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氰化物(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 汞(mg/L) | 0.18 | 0.33 | 0.25 | 0.70 | 0.54 | 0.47 | 0.53 | 0.75 | 0.17 |
| 砷(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 硒(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 镉(mg/L) | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.10 |
| 铅(mg/L) | 0.10 | 0.20 | 0.1 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 |
| 六价铬(mg/L) | 0.08 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 0.67 | 0.67 | / | / | / | 0.67 | / | / | 0.67 |
| 细菌总(CFU/mL) | 0.57 | 0.90 | 0.76 | 0.28 | 0.48 | 0.60 | 0.22 | 0.40 | 0.54 |
| 三氯甲烷(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 四氯化碳(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 甲苯(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 肉眼可见物(/) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 碘化物(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总α放射性(Bq/L) | 0.226 | 0.216 | / | / | 0.094 | / | / | 0.220 | / |
| 总β放射性(Bq/L) | 0.037 | 0.082 | 0.081 | / | 0.058 | / | 0.021 | 0.052 | 0.098 |

| 单因子指数评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2025.7.16 | 2025.7.17 |  |  |  |  | 2025.7.18 |  | 2025.7.23 |
| 采样点位名称 | 蟠龙河张范大香城地下水型水源地 | 蟠龙河兴仁西曲柏村地下水型水源地 | 蟠龙河兴仁西曲柏村地下水型水源地 | 兴仁街道匡山头村地下水型水源地 | 蟠龙河兴仁曲柏前村地下水型水源地 | 蟠龙河兴仁曲柏后村东取水井地下水型水源地 | 蟠龙河兴仁兴仁村地下水型水源地 | 蟠龙河兴仁匡山腰村地下水型水源地 | 蟠龙河兴仁匡山头村地下水型水源地 |
| 采样点位简称 | 大香城 | 西曲柏村西 | 西曲柏村东 | 匡山头村2 | 曲柏前村 | 曲柏后村 | 兴仁村 | 匡山腰村 | 匡山头村1(匡山鑫苑) |
| 色度(度) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 嗅和味(无量纲) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 浊度(NTU) | 0.37 | / | / | 0.50 | 0.77 | 0.43 | 0.20 | 0.47 | 0.33 |
| pH(无量纲) | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.33 | 0.40 | 0.27 | 0.53 | 0.13 | 0.27 |
| 总硬度(mg/L) | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.13 | 1.35 | 1.06 | 1.10 | 0.953 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 0.627 | 0.608 | 0.676 | 0.746 | 0.666 | 0.825 | 0.658 | 0.675 | 0.564 |
| 氟化物(mg/L) | 0.146 | 0.227 | 0.227 | 0.615 | 0.196 | 0.178 | 0.387 | 0.275 | 0.507 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 0.670 | 0.398 | 0.402 | 0.345 | 0.466 | 0.690 | 0.486 | 0.480 | 0.350 |
| 亚硝酸盐(以N计)(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 硫酸盐(mg/L) | 0.382 | 0.548 | 0.552 | 0.792 | 0.516 | 0.756 | 0.378 | 0.508 | 0.492 |
| 氯化物(mg/L) | 0.113 | 0.133 | 0.133 | 0.104 | 0.121 | 0.148 | 0.265 | 0.198 | 0.097 |
| 铁(mg/L) | 0.07 | 0.10 | / | 0.07 | / | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.10 |
| 锰(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 铜(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 锌(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.023 |
| 铝(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.08 | / | / | 0.45 |
| 钠(mg/L) | 0.091 | 0.116 | 0.120 | 0.104 | 0.115 | 0.170 | 0.184 | 0.140 | 0.073 |
| 挥发酚(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | / | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.20 |
| 氨氮(mg/L) | / | 0.062 | 0.174 | 0.118 | 0.078 | 0.074 | / | 0.090 | 0.074 |
| 硫化物(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氰化物(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 汞(mg/L) | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.68 | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.69 |
| 砷(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 硒(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 镉(mg/L) | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | 0.12 |
| 铅(mg/L) | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.40 |
| 六价铬(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | / | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | / | / | 0.67 | / |
| 细菌总数(CFU/mL) | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.58 | 0.70 | 0.86 | 0.38 | 0.90 | 0.77 |
| 三氯甲烷(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 四氯化碳(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 苯(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 甲苯(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 肉眼可见物(/) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 碘化物(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总α放射性(Bq/L) | / | 0.090 | 0.142 | 0.094 | / | 0.104 | 0.106 | 0.092 | / |
| 总β放射性(Bq/L) | 0.101 | 0.058 | 0.045 | 0.025 | 0.039 | / | 0.076 | 0.037 | 0.063 |

注：未检出不进行评价

根据表2-10，除17个点位总硬度超标外单因子指数大于1外，其余指标均小于1，总硬度和硝酸盐超标原因主要为地质原因导致，说明高新区地下水质量较好。

第四节 声环境

随着近代工业的不断发展，环境噪声污染也逐渐产生。根据医学研究，噪声会对人类的神经系统和血管系统造成危害，已经成为人类健康的杀手。

高新区开展的噪声监测工作主要有功能区噪声监测、道路交通噪声和区域环境噪声监测等。

一、高新区噪声评价标准及监测结果

（一）评价标准

高新区区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类、3类、4a类、4b类标准，具体标准值见下表。

表2-11  功能区噪声监测统计结果      单位：dB（A）

| 功能区名称 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 居民文教区1类 | 55 | 45 |
| 二类混合区2类 | 60 | 50 |
| 工业集中区3类 | 65 | 55 |
| 交通干线道路两侧4a类 | 70 | 55 |
| 交通干线道路两侧4b类 | 70 | 60 |

（二）噪声监测结果

根据山东中成环境技术服务有限公司监测结果，具体见下表。

表2-12噪声监测结果

| 测点名称 |  | 监测时间 | 执行标准 | 监测结果（dB（A）） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 富和园 |  | 2025.09.26 | 昼间60 | 46.2 | / |
| 新大都 |  |  |  | 48.7 | / |
| 兴仁村 |  |  |  | 55.3 | / |
| 风华里 |  |  |  | 50.5 | / |
| 枣庄职业学院 |  |  |  | 52.7 | / |
| 枣庄八中东校 |  |  |  | 53.7 | / |
| 南山寨村 |  |  |  | 47.2 | / |
| 金玉家园 |  |  |  | 43.2 | / |
| 阳光博士 |  |  |  | 54.0 | / |
| 亿恩科天润 |  |  |  | 52.7 | / |
| 金彭新能源 |  |  |  | 50.7 | / |
| 东方光源 |  |  |  | 50.3 | / |
| 小香城 |  |  |  | 50.3 | / |
| 大香城 |  |  |  | 52.5 | / |
| 人民电器双创园 |  |  |  | 54.0 | / |
| 东风本田 |  |  |  | 58.6 | / |
| 光明路 | 光明花苑南区 | 2025.09.26 | 昼间70 | 64.0 | / |
| 祁连山路 | 枣庄经济学校 | 2025.10.22 |  | 63.3 | / |
| 长白山路 | 安康苑 | 2025.09.26 |  | 57.5 | / |
| 复元三路 | 云溪小镇 | 2025.09.26 |  | 58.4 | / |
| 青青花苑小区 |  | 2025.01.20 2025.01.21 | 昼间65、夜间55 | 50.3 | 48.3 |
|  |  | 2025.04.09 2025.04.10 |  | 50.1 | 49.5 |
| 山东益源环保科技有限公司 |  | 2025.01.20 2025.01.21 | 昼间65、夜间55 | 46.7 | 44.6 |
|  |  | 2025.04.08 2025.04.09 |  | 53.6 | 49.6 |
| 高新区管委会 |  | 2025.01.20 2025.01.21 | 昼间60、夜间50 | 50.3 | 48.3 |
|  |  | 2025.04.09 2025.04.10 |  | 47.5 | 46.2 |
| 南石东村支部委员会 |  | 2025.01.20 2025.01.21 | 昼间60、夜间50 | 48.2 | 41.9 |
|  |  | 2025.04.08 2025.04.09 |  | 53.2 | 44.0 |
| 张范镇第一中学 |  | 2025.01.20 2025.01.21 | 昼间60、夜间50 | 44.4 | 38.8 |
|  |  | 2025.04.09 2025.04.10 |  | 43.7 | 43.4 |
| 枣庄市特殊教育学校 |  | 2025.01.20 2025.01.21 | 昼间55、夜间45 | 47.9 | 45.7 |
|  |  | 2025.04.09 2025.04.10 |  | 40.7 | 35.6 |

### 二、噪声环境质量现状评价方法

根据监测结果统计出的各点昼间和夜间的等效A声级Leq(A)，采用超标值法进行噪声环境现状评价。计算公式为：

式中：P—超标值，dB(A)；

Leq—测点等效A声级，dB(A)；

Lb—噪声评价标准，dB(A)；

P＞0表示超标，P≤0表示不超标。

### 三、噪声环境质量评价结果

根据噪声环境质量评价方法，高新区噪声评价结果见下表。

表2-13 噪声环境现状评价结果一览表

| 监测点 |  | 监测时间 | 昼间dB（A） |  |  | 夜间dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准值 | 超标值 | 监测值 | 标准值 | 超标值 |
| 富和园 |  | 2025.09.26 | 46.2 | 60 | -13.8 | / | / | / |
| 新大都 |  |  | 48.7 |  | -11.3 | / |  | / |
| 兴仁村 |  |  | 55.3 |  | -4.7 | / |  | / |
| 风华里 |  |  | 50.5 |  | -9.5 | / |  | / |
| 枣庄职业学院 |  |  | 52.7 |  | -7.3 | / |  | / |
| 枣庄八中东校 |  |  | 53.7 |  | -6.3 | / |  | / |
| 南山寨村 |  |  | 47.2 |  | -12.8 | / |  | / |
| 金玉家园 |  |  | 43.2 |  | -16.8 | / |  | / |
| 阳光博士 |  | 2025.09.26 | -6 | 60 | / | / | / | / |
| 亿恩科天润 |  |  | -7.3 |  | / | / |  | / |
| 金彭新能源 |  |  | -9.3 |  | / | / |  | / |
| 东方光源 |  |  | -9.7 |  | / | / |  | / |
| 小香城 |  |  | -9.7 |  | / | / |  | / |
| 大香城 |  |  | -7.5 |  | / | / |  | / |
| 人民电器双创园 |  |  | -6 |  | / | / |  | / |
| 东风本田 |  |  | -1.4 |  | / | / |  | / |
| 光明路 | 光明花苑南区 | 2025.09.26 | 64.0 | 70 | -6 | / | / | / |
| 祁连山路 | 枣庄经济学校 | 2025.10.22 | 63.3 |  | -6.7 | / |  | / |
| 长白山路 | 安康苑 | 2025.09.26 | 57.5 |  | -12.5 | / |  | / |
| 复元三路 | 云溪小镇 | 2025.09.26 | 58.4 |  | -11.6 | / |  | / |
| 青青花苑小区 |  | 2025.01.20 2025.01.21 | 50.3 | 65 | -14.7 | 48.3 | 55 | -6.7 |
|  |  | 2025.04.09 2025.04.10 | 50.1 |  | -14.9 | 49.5 |  | -5.5 |
| 山东益源环保科技有限公司 |  | 2025.01.20 2025.01.21 | 46.7 |  | -18.3 | 44.6 |  | -10.4 |
|  |  | 2025.04.08 2025.04.09 | 53.6 |  | -11.4 | 49.6 |  | -5.4 |
| 高新区管委会 |  | 2025.01.20 2025.01.21 | 50.3 | 60 | -9.7 | 48.3 | 50 | -1.7 |
|  |  | 2025.04.09 2025.04.10 | 47.5 |  | -12.5 | 46.2 |  | -3.8 |
| 南石东村支部委员会 |  | 2025.01.20 2025.01.21 | 48.2 |  | -11.8 | 41.9 |  | -8.1 |
|  |  | 2025.04.08 2025.04.09 | 53.2 |  | -6.8 | 44.0 |  | -6 |
| 张范镇第一中学 |  | 2025.01.20 2025.01.21 | 44.4 |  | -15.6 | 38.8 |  | -11.2 |
|  |  | 2025.04.09 2025.04.10 | 43.7 |  | -16.3 | 43.4 |  | -6.6 |
| 枣庄市特殊教育学校 |  | 2025.01.20 2025.01.21 | 47.9 | 55 | -7.1 | 45.7 | 45 | 0.7 |
|  |  | 2025.04.09 2025.04.10 | 40.7 |  | -14.3 | 35.6 |  | -9.4 |

注：“-”代表不超标。

根据表2-13，高新区噪声除枣庄市特殊教育学校夜间噪声P＞0外均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类、3类、4a类、4b类标准，超标原因可能是过往车辆造成的，说明高新区声环境质量较好。

# 第三章  结论

根据高新区2025年环境质量现状监测分析得出如下结论：

### 一、环境空气质量结论

（一）高新区环境空气现状浓度为：

氟化物：各监测点的日均值和小时值浓度不超标，日均值和小时值浓度范围为ND。

氨：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为ND-0.03mg/m3。

硫化氢：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为ND-0.001mg/m3。

氯化氢：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为ND。

非甲烷总烃：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为0.50mg/m3-0.75mg/m3。

VOCs：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为ND。

苯：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为ND。

甲苯：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为ND。

二甲苯：各监测点的小时值浓度不超标，小时值浓度范围为ND。

根据评价结果可见，高新区氟化物（F-）、氨（NH4）、硫化氢（H2S）、非甲烷总烃（NMHC）、氯化氢(HCL)、挥发性有机物（VOCs）、苯（C6H6）、甲苯（C7H8）、二甲苯（C8H）浓度满足质量标准要求，高新区区域环境质量较好。

### 二、地表水环境质量结论

（一）根据监测结果，蟠龙河入规划区断面、高新区污水处理厂排污口汇入蟠龙河南支上游100m、蟠龙河长白山路断面、陶庄污水处理厂蟠龙河排放口上游500m、蟠龙河出规划区界断面、蟠龙河南支上游断面等地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，地表水环境状况较好。

### 三、地下水环境质量结论

### 根据2025年监测数据，除17个点位总硬度超标外单因子指数大于1外，其余指标均小于1，总硬度和硝酸盐超标原因主要为地质原因导致，说明高新区地下水质量较好。

### 四、声环境质量结论

根据2025年监测数据，高新区噪声除枣庄市特殊教育学校夜间噪声P＞0外均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类、3类、4a类、4b类标准，超标原因可能是过往车辆造成的，说明高新区声环境质量较好。